Сводная таблица по расчету необходимой инфраструктуры исходя из общей площади квартир в районе Павшинская Пойма г.Красногорска Московской области

В расчет приняты данные по общей площади жилых помещений домов, указанные на сайтах УК и застройщиков.

| Общая площадь жилых помещений, включая все дома на территории Павшинской Поймы (в т.ч. планируемые к постройке корпуса ЖК Спасский мост) м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 061 128 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетное количество жителей исходя из норматива м2/чел | «экспериментальный» 50 |  |  |  | 41 223 |  | Согласно Нормативам градостроительного проектирования гп Красногорск от 25.09.13, пункт 8.2 "Показатель площади жилых помещений, приходящейся на одного жителя в многоквартирном фонде (средняя жилищная обеспеченность) принимать 20 кв.м./чел." |  |  |  |
|  | Согласно ТСН ПЗП-99 МО 30 |  |  |  | 68 704 |  |  |  |  |  |
|  | Согласно ТСН ПЗП-99 МО прил.К 20 |  |  |  | 103 056 |  |  |  |  |  |
| Расчетный показатель минимально необходимой потребности на 1000 жителей | 41 223 жителей |  | 68 704 жителей |  |  | 103 056 жителей |  |  | Примечание |  |
|  | ТСН ПЗП-99 от 17.12.99 | НГП гп Кр. от 25.09.13 | ТСН ПЗП-99 от 17.12.99 | НГП гп Кр. от 25.09.13 |  | ТСН ПЗП-99 от 17.12.99 |  | НГП гп Кр. от 25.09.13 |  |  |
| Общеобразовательное учреждение (мест) | 5 771 | 4 534 | 9 619 | 7 557 |  | 14 428 |  | 11 336 | ТСН ПЗП-99 – 140 мест/1000 жит. НГП гп Красногорск – 110 мест/1000 жит. |  |
| Дошкольное образовательное учреждение (мест) | 1 649 | 2 679 | 2 748 | 4 466 |  | 4 122 |  | 6 699 | ТСН ПЗП-99 – 40 мест/1000 жит. НГП гп Красногорск – 65 мест/1000 жит. |  |
| Школы по различным видам искусства (мест) | 495 | 412 | 824 | 687 |  | 1 237 |  | 1 030 | ТСН ПЗП-99 – 12 мест/1000 жит. НГП гп Красногорск – 10 мест/1000 жит. |  |
| ДЮСШ | 412 | 412 | 687 | 687 |  | 1 030 |  | 1 030 | ТСН ПЗП-99 – 10 м2/1000 жит. НГП гп Красногорск – 10 мест/1000 жит. |  |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть (посещений/смена) | 775/721 | 857 | 1 292/1 202 | 1 429 |  | 1 937/1 803 |  | 2 143 | ТСН ПЗП-99 – 18.8 пос в смену/1000 жит. для взр. и 17.5 пос в смену/1000 жит. для детей НГП гп Красногорск – 20.8 пос в смен/1000 жит. |  |
| Станция (подстанция) скорой помощи (бригада, машина) | 4.1 | 4.1 | 6.9 | 6.9 |  | 10.3 |  | 10.3 | ТСН ПЗП-99 – 1 машина/10000 жит. НГП гп Красногорск – 1 машина/10000 жит. |  |
| Уровень насыщения легковыми автомобилями (единиц) | 12 367 | 19 787 | 20 611 | 32 977 |  | 30 917 |  | 49 466 | ТСН ПЗП-99 – 300 мест/1000 жит. НГП гп Красногорск – 480 ед/1000 жит. |  |
| Обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для посто-янного хранения машин (мест) | 11 130 | 17 808 | 18 549 | 26 679 |  | 27 825 |  | 44 519 | ТСН ПЗП-99 – не менее 90% от расчетного парка НГП гп Красногорск – не менее 90% от расчетного парка |  |
| Обеспеченность открытыми автостоянками для временного хранения автомобилей (мест) | 8 656 | 13 850 | 14 427 | 23 083 |  | 21 641 |  | 34 626 | ТСН ПЗП-99 – не менее 70% от расчетного парка НГП гп Красногорск – не менее 70% от расчетного парка |  |
| Пожарное депо (машин) | 8.2 | - | 13.7 | - |  | 20.6 |  | - | ТСН ПЗП-99 – 2 машины/10000 жит. НГП гп Красногорск – нет норматива |  |
| Раздаточный пункт молочной кухни (м2 общей площади) | 412 | - | 687 | - |  | 1 031 |  | - | ТСН ПЗП-99 – 10 м2/1000 жит. НГП гп Красногорск – нет норматива |  |
| Опорный пункт охраны порядка (м2) | 4 947 | 1 236 | 8 245 | 2 061 |  | 12 367 |  | 3 091 | ТСН ПЗП-99 – 120 м2/1000 жит. НГП гп Красногорск – 30 м2/1000 жит. |  |
| Общая площадь земельного участка застройки района «Павшинская Пойма» (га) |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |
| Расчетная плотность населения микрорайона (жилого района) при многоквартирной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20 м2 на 1 человека (чел/га) |  |  | Согласно ТСН ПЗП-99 МО не должна превышать 450 чел/га |  |  |  |  |  | 660 |  |
|  |  |  | Согласно НГП гп Красногорск при средней этажности 17 эт. Не должна превышать 243 чел/га |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь озелененной территории общего пользования квартала (микрорайона), жилого района многоквартирной жилой застройки (без учета участков школ и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала (микрорайона), жилого района (га) |  |  | Одинаковый норматив для ТСН ПЗП-99 МО и НГП гп Красногорск |  |  |  |  |  | 39 |  |

Фактическая обеспеченность социальной инфраструктурой (исходя из норматива 20 м2/чел) в процентах

| Всего мест в школах (из них 1725 в уже построенных, 3675 в запланированных к постройке) | 5400 | Расчетная потребность исходя из норматива 50 м2/чел в соответствии с ТСН ПЗП-99 МО | 5 771 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная потребность исходя из норматива 20 м2/чел в соответствии с ТСН ПЗП-99 МО | 14 428 |
| Всего мест в дошкольных учреждениях | 1445 | Расчетная потребность исходя из норматива 50 м2/чел в соответствии с ТСН ПЗП-99 МО | 1432 |
|  |  | Расчетная потребность исходя из норматива 20 м2/чел в соответствии с ТСН ПЗП-99 МО | 4122 |
| Посещений в смену в строящейся поликлинике (480 для взрослых, 120 для детей) | 600 | Расчетная потребность исходя из норматива 50 м2/чел в соответствии с ТСН ПЗП-99 МО | 673/627 |
|  |  | Расчетная потребность исходя из норматива 20 м2/чел в соответствии с ТСН ПЗП-99 МО | 1973/1803 |
| Обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения автомашин | 8000 (надо уточнять) | Расчетная потребность исходя из норматива 50 м2/чел в соответствии с ТСН ПЗП-99 МО | 11 130 |
|  |  | Расчетная потребность исходя из норматива 20 м2/чел в соответствии с ТСН ПЗП-99 МО | 27 825 |